Activité 8-3 : Contrôle de qualité des milieux de microbiologie

| But | Le but de cette activité est de développer une méthode assurant la qualité des milieux sélectifs utilisés au laboratoire de microbiologie. |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 20 minutes |
| Méthode d’instruction | Travail de groupe |
| Instructions | Avant la discussion, introduire la fiche contenu portant sur le CQ des milieux Fournir les instructions aux participants : « Vous avez préparé un lot de gélose MacConkey et l’avez coulé dans des boîtes séparées. Faire la liste des étapes à suivre avant de pouvoir utiliser ce milieu pour des échantillons de patient ». Chaque groupe fait la liste des étapes sur un morceau de papier, en expliquant les raisons de l’étape. Un groupe présente ses conclusions et l’autre groupe fournit les étapes manquantes ou relève les inexactitudes. Si le temps le permet, les deux groupes peuvent écrire les étapes sur les post-it et les coller sur le mur dans le bon ordre. Ensuite, on peut comparer les résultats des deux groupes. |
| Résultats attendus | Se reporter à la fiche contenu 8-5. Les réponses correctes devraient inclure: 1. Incuber une boîte non ensemencée 18 heures à 35° afin de vérifier la stérilité. 2. Ensemencer une boîte (½ boîte peut être utilisée) avec les micro-organismes de contrôle suivant : E. coli et Pseudomonas. Incuber 18 heures à 35°. E. coli fermente le lactose et les colonies devraient être violettes.; Pseudomonas ne fermente pas le lactose, les colonies doivent être claires. 3. Ensemencer une autre boîte avec Staphylococcus epidermidis et incuber. Aucune pousse ne devrait se produire sur cette boîte. Les étapes 1-3 peuvent être effectuées simultanément mais doivent être terminées et enregistrées avant de pouvoir utiliser les géloses. Ecrire les résultats dans le cahier de gestion des CQ des milieux de culture. |