Module 8 : Contrôle du processus : Contrôle qualité pour les procédures qualitatives et semi quantitatives

| But | Fournir des informations sur la manière de mener un contrôle qualité pour les analyses qualitatives et semi quantitatives. |
| --- | --- |
| Temps suggéré | 70 minutes: 45 minutes pour la présentation 25 minutes pour les activités (2) |
| Objectifs d’apprentissage | A la fin de ce module les participants seront en mesure de : - Faire la différence entre les contrôles intégrés et les autres contrôles - Décrire comment utiliser les souches de contrôle pour le contrôle qualité en microbiologie - Discuter l’utilisation du contrôle qualité pour les colorants utilisés lors d’examens microscopiques - Décrire les méthodes pour vérifier la performance des milieux microbiologiques |
| Questions Test | Questions test suggérées (avec les réponses en gras): - Les analyses qualitatives sont celles qui : - utilisent des méthodes avec peu de risque d’erreur - produisent des résultats non numériques - utilisent des outils statistiques pour établir des intervalles de normalité - ne sont trouvées que dans les livres - Des contrôles positifs, faiblement positifs et négatifs doivent être effectués pour les immuno-dosages SAUF : - pour vérifier que les résultats positifs sont valides - pour s’assurer que les faibles réactions sont détectées - pour s’assurer que les réactifs ne sont pas périmés - pour indiquer si il y a eu contamination - Donnez quatre paramètres utilisés pour vérifier la performance des milieux microbiologiques. Réponses possibles : stérilité, apparence (turbidité, sécheresse, surface, couleur anormale), pH, fertilité, utilisation de souches de collection, capacité à donner les résultats biochimiques appropriés. |
| Vue d’ensemble | Le tableau suivant suggère un calendrier pour organiser le module, chaque formateur peut le modifier et sélectionner et personnaliser les ressources disponibles. |

| Etape | Temps | Sujets | Contenus | Ressources disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 min | Introduction |  | Présentation 8, Diapositives 1-3 Fiche d’activité 8-1 |
| 2 | 5 min | Vue d’ensemble | Fiche Contenu 8-1 | Présentation 8, Diapositives 4-6 |
| 3 | 10 min | Matériel de contrôle qualité | Fiche Contenu 8-2 | Présentation 8, Diapositives 7-12 |
| 4 | 10 min | Contrôle qualité des colorants | Fiche Contenu 8-3 | Présentation 8, Diapositives 13-16 |
| 5 | 10 min | CQ des milieux microbiologiques | Fiche Contenu 8-4 | Présentation 8, Diapositives 17-19 |
| 6 | 20 min | Résumé | Fiche Contenu 8-5 | Présentation 8, Diapositives 20-22 Fiche d’activité 8-2 |
| Matériel optionnel sur le CD Rom |  |  |  |  |
| Contrôle qualité des milieux en microbiologie |  |  |  | Fiche d’activité 8-3 |
| Contrôle qualité des tests de sensibilité |  |  | Fiche Contenu 8-6 | Présentation 8, Diapositives optionnelles 1-17 |
| Contrôle qualité des méthodes de biologie moléculaire |  |  | Fiche Contenu 8-7 | Présentation 8, Diapositives Optionnelles 1-11 |

Liste du Matériel/Equipement

- Diapositives PowerPoint ou transparents

- Projecteur vidéo intégré à la salle de cours ou ordinateur avec un projecteur LCD

- Tableau de feuilles, tableau blanc ou tableau noir

- Post-it, marqueurs et adhésif

- Notes et polycopiés additionnels, selon les besoins