Занятие 7-1: Вычисление среднего и стандартного отклонения

| Задача | Упражнение в вычислении среднего значения и стандартного отклонения (SD) для установления контрольных пределов. |
| --- | --- |
| Предлагаемая длительность | 15 минут |
| Способ проведения | Индивидуальное задание |
| Инструкция | Попросите участников: Вычислите среднее и SD, используя Приложение 7-A и две прилагаемые таблицы для вычисления SD. |

| Таблица 1 для вычисления SD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Метод: Глюкоза |  | Проба: смешанная сыворотка, 1-й контроль |  |
| День | Значение (x) | Разница (x-среднее) | Разница в квадрате (x-среднее)2 |
| 1 | 98 |  |  |
| 2 | 95 |  |  |
| 3 | 103 |  |  |
| 4 | 102 |  |  |
| 5 | 100 |  |  |
| 6 | 105 |  |  |
| 7 | 103 |  |  |
| 8 | 95 |  |  |
| 9 | 92 |  |  |
| 10 | 93 |  |  |
| 11 | 108 |  |  |
| 12 | 98 |  |  |
| 13 | 98 |  |  |
| 14 | 101 |  |  |
| 15 | 103 |  |  |
| 16 | 104 |  |  |
| 17 | 100 |  |  |
| 18 | 100 |  |  |
| 19 | 92 |  |  |
| 20 | 91 |  |  |
| Сумма: |  |  |  |
| Среднее: |  |  |  |
| Дисперсия: |  |  |  |
| SD: |  |  |  |
|  | Нижняя граница предела | Верхняя граница предела |  |
| 1 SD |  |  |  |
| 2 SD |  |  |  |
| 3 SD |  |  |  |
| Таблица 2 для вычисления SD |  |  |  |
| Метод: Глюкоза |  | Проба: смешанная сыворотка, 2-й контроль |  |
| День | Значение (x) | Разница (x-среднее) | Разница в квадрате (x-среднее)2 |
| 1 | 293 |  |  |
| 2 | 279 |  |  |
| 3 | 277 |  |  |
| 4 | 282 |  |  |
| 5 | 279 |  |  |
| 6 | 279 |  |  |
| 7 | 281 |  |  |
| 8 | 286 |  |  |
| 9 | 276 |  |  |
| 10 | 282 |  |  |
| 11 | 265 |  |  |
| 12 | 267 |  |  |
| 13 | 273 |  |  |
| 14 | 289 |  |  |
| 15 | 270 |  |  |
| 16 | 276 |  |  |
| 17 | 269 |  |  |
| 18 | 280 |  |  |
| 19 | 285 |  |  |
| 20 | 279 |  |  |
| Сумма: |  |  |  |
| Среднее: |  |  |  |
| Дисперсия: |  |  |  |
| SD: |  |  |  |
|  | Нижняя граница предела | Верхняя граница предела |  |
| 1 SD |  |  |  |
| 2 SD |  |  |  |
| 3 SD |  |  |  |

Таблицы с ответами для Занятия 7-1 – на стр. 3 (1-й контроль) и стр. 4 (2-й контроль).

| Занятие 7-1. Ответы для среднего и SD 1-го контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1 для вычисления SD |  |  |  |
| Метод: Глюкоза |  | Проба: смешанная сыворотка, 1-й контроль |  |
| День | Значение (x) | Разница (x-среднее) | Разница в квадрате (x-среднее)2 |
| 1 | 98 | -1,050 | 1,102 |
| 2 | 95 | -4,050 | 16,403 |
| 3 | 103 | 3,950 | 15,603 |
| 4 | 102 | 2,950 | 8,703 |
| 5 | 100 | 0,950 | 0,903 |
| 6 | 105 | 5,950 | 35,403 |
| 7 | 103 | 3,950 | 15,603 |
| 8 | 95 | -4,050 | 16,403 |
| 9 | 92 | -7,050 | 49,703 |
| 10 | 93 | -6,050 | 36,603 |
| 11 | 108 | 8,950 | 80,103 |
| 12 | 98 | -1,050 | 1,102 |
| 13 | 98 | -1,050 | 1,102 |
| 14 | 101 | 1,950 | 3,803 |
| 15 | 103 | 3,950 | 15,603 |
| 16 | 104 | 4,950 | 24,503 |
| 17 | 100 | 0,950 | 0,903 |
| 18 | 100 | 0,950 | 0,903 |
| 19 | 92 | -7,050 | 49,703 |
| 20 | 91 | -8,050 | 64,803 |
| Сумма: | 1981 |  | 438,950 |
| Среднее: | 99,05 |  | 23,103 (Сумма/19) |
| Дисперсия: | 23,103 |  |  |
| Стандартное отклонение: | 4,807 |  |  |
|  | Нижняя граница предела | Верхняя граница предела |  |
| 1 SD | 94,243 | 103,857 |  |
| 2 SD | 89,437 | 108,663 |  |
| 3 SD | 84,630 | 113,470 |  |

| Занятие 7-1. Ответы для среднего и SD 2-го контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2 для вычисления SD |  |  |  |  |  |
| Метод: Глюкоза |  |  | Проба: смешанная сыворотка, 2-й контроль |  |  |
| День | Значение (x) |  | Разница (x-среднее) |  | Разница в квадрате (x-среднее)2 |
| 1 | 293 |  | 14,65 |  | 214,6225 |
| 2 | 279 |  | 0,65 |  | 0,4225 |
| 3 | 277 |  | -1,35 |  | 1,8225 |
| 4 | 282 |  | 3,65 |  | 13,3225 |
| 5 | 279 |  | 0,65 |  | 0,4225 |
| 6 | 279 |  | 0,65 |  | 0,4225 |
| 7 | 281 |  | 2,65 |  | 7,0225 |
| 8 | 286 |  | 7,65 |  | 58,5225 |
| 9 | 276 |  | -2,35 |  | 5,5225 |
| 10 | 282 |  | 3,65 |  | 13,3225 |
| 11 | 265 |  | -13,35 |  | 178,2225 |
| 12 | 267 |  | -11,35 |  | 128,8225 |
| 13 | 273 |  | -5,35 |  | 28,6225 |
| 14 | 289 |  | 10,65 |  | 113,4225 |
| 15 | 270 |  | -8,35 |  | 69,7225 |
| 16 | 276 |  | -2,35 |  | 5,5225 |
| 17 | 269 |  | -9,35 |  | 87,4225 |
| 18 | 280 |  | 1,65 |  | 2,7225 |
| 19 | 285 |  | 6,65 |  | 44,2225 |
| 20 | 279 |  | 0,65 |  | 0,4225 |
| Сумма: | 5567 |  |  |  | 974,55 |
| Среднее: | 278,350 |  |  |  | 51,292 (Сумма/19) |
| Дисперсия: | 51,292 |  |  |  | 7,162 |
| Стандартное отклонение: | 7,162 |  |  |  |  |
|  | Нижняя граница предела |  | Верхняя граница предела |  |  |
| 1 SD | 271,188 |  | 285,512 |  |  |
| 2 SD | 264,026 |  | 292,674 |  |  |
| 3 SD | 256,864 |  | 299,836 |  |  |

Занятие 7-2: Построение карт Леви-Дженнингса

| Задача | Построение карты Леви-Дженнингса для проверки результатов исследования путем визуализации ежедневных контрольных данных. |
| --- | --- |
| Предлагаемая длительность | 15 минут |
| Способ проведения | Индивидуальное задание |
| Инструкция | Раздайте участникам разлинованную бумагу (миллиметровку). Используйте значения среднего и SD, полученные для двух контролей в Практическом занятии 7-1, и нарисуйте на разлинованной бумаге две карты Леви-Дженнингса. - Начертите горизонтальную линию через центр разлинованной бумаги. Эта линия будет представлять собой среднее значение 1-го контроля. Надпишите значение среднего слева от линии. - Отметьте на графике через соответствующие интервалы плюс (+) и минус (-) 1, 2 и 3 SD, затем прочертите горизонтальные линии через каждое значение SD и подпишите значение рядом с каждой линией. - Обозначьте ось абсцисс как «дни», «серии» или другой период, используемый для постановки контроля качества. Разделите ось абсцисс на равные промежутки и обозначьте точки как временные интервалы, например дни. - Поставьте на графике название анализа и номер серии контроля. - Повторите эти этапы для 2-го контроля. - Нанесите данные из Таблицы 1 на соответствующие карты Леви-Дженнингса. |

| Таблица 1. Занятие 7-2. Данные для нанесения на карты Леви-Дженнингса |  |  |
| --- | --- | --- |
| День | Значения 1-го контроля (x) | Значения 2-го контроля (x) |
| 1 | 98 | 280 |
| 2 | 101 | 283 |
| 3 | 110 | 285 |
| 4 | 105 | 282 |
| 5 | 114 | 285 |
| 6 | 97 | 277 |
| 7 | 98 | 278 |
| 8 | 101 | 262 |
| 9 | 102 | 264 |
| 10 | 96 | 277 |
| 11 | 99 | 281 |
| 12 | 110 | 294 |
| 13 | 98 | 279 |
| 14 | 95 | 283 |
| 15 | 86 | 295 |
| 16 | 96 | 276 |
| 17 | 91 | 277 |
| 18 | 90 | 283 |