Занятие 7-1: Вычисление среднего и стандартного отклонения

| Задача |  | Упражнение в вычислении среднего значения и стандартного отклонения (SD) для установления контрольных пределов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предлагаемая длительность |  | 15 минут |  |  |
| Инструкция |  | Вычислите среднее и SD, используя Приложение 7-A и две прилагаемые таблицы для вычисления SD. |  |  |
| Таблица 1 для вычисления SD |  |  |  |  |
| Метод: Глюкоза |  |  | Проба: смешанная сыворотка, 1-й контроль |  |
| День | Значение (x) |  | Разница (x-среднее) | Разница в квадрате (x-среднее)2 |
| 1 | 98 |  |  |  |
| 2 | 95 |  |  |  |
| 3 | 103 |  |  |  |
| 4 | 102 |  |  |  |
| 5 | 100 |  |  |  |
| 6 | 105 |  |  |  |
| 7 | 103 |  |  |  |
| 8 | 95 |  |  |  |
| 9 | 92 |  |  |  |
| 10 | 93 |  |  |  |
| 11 | 108 |  |  |  |
| 12 | 98 |  |  |  |
| 13 | 98 |  |  |  |
| 14 | 101 |  |  |  |
| 15 | 103 |  |  |  |
| 16 | 104 |  |  |  |
| 17 | 100 |  |  |  |
| 18 | 100 |  |  |  |
| 19 | 92 |  |  |  |
| 20 | 91 |  |  |  |
| Сумма: |  |  |  |  |
| Среднее: |  |  |  |  |
| Дисперсия: |  |  |  |  |
| SD: |  |  |  |  |
|  | Нижняя граница предела |  | Верхняя граница предела |  |
| 1 SD |  |  |  |  |
| 2 SD |  |  |  |  |
| 3 SD |  |  |  |  |

| Таблица 2 для вычисления SD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Метод: Глюкоза |  | Проба: смешанная сыворотка, 2-й контроль |  |
| День | Значение (x) | Разница (x-среднее) | Разница в квадрате (x-среднее)2 |
| 1 | 293 |  |  |
| 2 | 279 |  |  |
| 3 | 277 |  |  |
| 4 | 282 |  |  |
| 5 | 279 |  |  |
| 6 | 279 |  |  |
| 7 | 281 |  |  |
| 8 | 286 |  |  |
| 9 | 276 |  |  |
| 10 | 282 |  |  |
| 11 | 265 |  |  |
| 12 | 267 |  |  |
| 13 | 273 |  |  |
| 14 | 289 |  |  |
| 15 | 270 |  |  |
| 16 | 276 |  |  |
| 17 | 269 |  |  |
| 18 | 280 |  |  |
| 19 | 285 |  |  |
| 20 | 279 |  |  |
| Сумма: |  |  |  |
| Среднее: |  |  |  |
| Дисперсия: |  |  |  |
| SD: |  |  |  |
|  | Нижняя граница предела | Верхняя граница предела |  |
| 1 SD |  |  |  |
| 2 SD |  |  |  |
| 3 SD |  |  |  |

Занятие 7-2: Построение карт Леви-Дженнингса

| Задача | Построение карт Леви-Дженнингса для проверки результатов исследования путем визуализации ежедневных контрольных результатов. |
| --- | --- |
| Предлагаемая длительность | 15минут |
| Инструкция | Используйте средние значения и SD, полученные для двух контролей в Практическом занятии 7-1, и начертите на разлинованной бумаге две карты Леви-Дженнингса. - Начертите горизонтальную линию через центр разлинованной бумаги. Эта линия будет представлять собой среднее значение 1-го контроля. Надпишите значение среднего слева от линии. - Отметьте на графике через соответствующие интервалы плюс (+) и минус (-) 1, 2 и 3 SD, затем прочертите горизонтальные линии через каждое значение SD и подпишите значение рядом с каждой линией. - Обозначьте ось абсцисс как «дни», «серии» или другой период, используемый для постановки контроля качества. Разделите ось абсцисс на равные промежутки и обозначьте временные интервалы, например дни. - Поставьте на графике название анализа и номер серии контроля. - Повторите эти этапы для 2-го контроля. - Нанесите данные из Таблицы 1 на соответствующие карты Леви-Дженнингса. |