Занятие 10-1: Обсуждение основных элементов ВОК

| Задача | Целью данного занятия является обсуждение основных элементов внешней оценки качества, основываясь на опыте участников. |
| --- | --- |
| Предлагаемая длительность | 20 минут |
| Способ проведения | Решение задачи: индивидуальное или групповое задание или обсуждение классом. |
| Инструкция | Раздайте участникам по листку со следующей ситуацией и/или покажите на слайде (презентация 10, слайд 3). На чтение отводится 2 мин. «Новый руководитель лаборатории анализировал результаты предыдущих ВОК и обнаружил плохие показатели окрашивания по Граму». Задайте вопрос: Каким образом должна лаборатория расследовать эту проблему? |
| Ожидаемые результаты | Запишите ответы участников на доске, разбивая их на этапы расследования. Они должны включать следующие действия: - проверить и оценить состояние проб при получении и обращение с пробами в лаборатории; - оценить выполнение процедур; - провести повторную оценку контроля качества красителей; - проверить работу оборудования и убедиться, что оно правильно откалибровано и хорошо работает; - оценить компетенцию сотрудников; - внимательно проверить процесс приготовления отчета о результатах, например проверить на ошибки при записывании результатов. Ниже приводятся примеры источников ошибок: До проведения исследования - проба могла быть испорчена во время ее подготовки, транспортировки или после ее получения лабораторией, если она неправильно хранилась или обрабатывалась; - неправильное обращение с пробами: проблемы с идентификацией, неправильная маркировка. Во время проведения исследования - некомпетентные сотрудники; - красители могут быть просрочены, неправильно приготовлены, или могут давать неправильную реакцию; - плохое обслуживание или неправильное использование микроскопа; - отсутствие стандартных операционных процедур (СОП) и/или их не соблюдение (методы анализа, контроль качества). После проведения исследования (частые) - неправильный формат отчета; - опечатки или ошибки при записывании или переносе результатов. Сошлитесь на раздел «Содержание 10-5» Вопросы, которые могут быть подняты: - Какие будут последствия для результатов анализов пациентов, выполненных и выданных в период плохих результатов ВОК? Последствия в отношении результатов пациентов могут быть серьезными. После того как в лаборатории будут проведены корректирующие действия и проблемы будут разрешены, пробы пациентов, которые были проанализированы в тот же период времени, если потребуется, должны быть исследованы повторно. В случае если будут получены результаты, отличающиеся от первоначальных, должны быть проинформированы заинтересованные лица. - Какие корректирующие действия могут быть предприняты? - провести обучение сотрудников для обеспечения надежной работы; - подготовить/улучшить СОП; - приготовить/закупить новые реагенты; - улучшить/внедрить контроль качества; - улучшить процесса обращения с пробами; - внедрить программу по обслуживанию микроскопа. |

Занятие 10-2: Исследование проб для проверки компетентности (ПК)

| Задача | Целью данного занятия является обсуждение того, как в лабораториях исследуют пробы ПК. |
| --- | --- |
| Предлагаемая длительность | 15 минут |
| Способ проведения | Групповое задание (парами). |
| Инструкция | Ознакомьте участников с инструкцией: «Группой из 2 человек проработайте два следующих вопроса в отношении проб программы проверки компетентности: - Как в вашей лаборатории исследуют пробы ПК? - Есть ли в вашей лаборатории возможность исследовать пробы ПК так же, как и все другие пробы от пациентов? В своих ответах исходите либо из того, как в реальности происходит в вашей лаборатории, либо из того, как, на ваш взгляд, это должно происходить. Назовите как можно больше элементов. У вас есть 10 минут». Через 10 минут попросите несколько пар представить свои ответы. Затем спросите другие пары, могут ли они что-то добавить. |
| Ожидаемые результаты | Вопросы, которые следует обсудить и учесть: - Почему сложно обращаться с пробами ПК так же, как с пробами пациентов? - Можно ли так организовать ПК, чтобы сотрудники лаборатории не знали, что пробы ПК это не пробы от пациентов? - Будет ли правильным ли анализировать пробы ПК несколько раз? - Можно ли обсуждать результаты ПК с другой лабораторией, до того как отчет отправлен организатору ПК? Сошлитесь на раздел «Содержание 10-2». |