- Тема 5: Контроль процессов – обращение с пробами

| Основная цель |  |  | Эта часть курса предназначена предоставить участникам информацию, которая поможет разработать систему обращения с пробами от момента забора до конечного этапа хранения или уничтожения и которая обеспечит сохранность проб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длительность (предлагаемая) |  |  | 95 минут: 65 минут для презентации 30 минут для практических занятий (3) |  |  |  |
| Цели изучения |  |  | По окончании данной части курса участники смогут: - назвать ошибки при взятии проб, которые могут привести к неправильным результатам анализов; - перечислить пункты, которые должны быть включены в лабораторную информационную брошюру, разработанную для сотрудников, берущих пробы вне лаборатории; - разработать критерии отказа в приеме сомнительных проб; - описать систему обращения с пробами, включая сбор, транспортировку, хранение и уничтожение проб; - объяснить важность поддержания сохранности проб и обеспечения соблюдения всех нормативов и предписаний при транспортировке проб. |  |  |  |
| - Контрольные вопросы (предлагаемые) |  |  | Предлагаемые вопросы теста (правильные ответы выделены жирным шрифтом) для данной части курса включают: 1. В процессе обращения с пробами в лаборатории наиболее трудно отслеживать: - идентификацию пациента - обеспечение сохранности проб - контроль времени взятия пробы - выдачу результатов 2. Какое из следующих утверждений является ПРАВИЛЬНЫМ? - анализ должен быть проведен всегда, независимо от качества проб - должно быть отказано в приеме пробы, если использовался неправильный консервант - ни в коем случае нельзя выполнять анализ, если проба промаркирована только именем пациента - если проба в недостаточном количестве, она должна быть отбракована 3. Наилучший способ ознакомить сотрудников вне лаборатории с процедурами правильного сбора проб это: - обеспечить все пункты взятия проб лабораторной информационной брошюрой - провести индивидуальное обучение каждого сотрудника, проводящего взятие проб - провести обучение всех старших медсестер и обеспечить, чтобы они правильно наблюдали за процессом - обеспечить все пункты взятия проб лабораторным Руководством по качеству |  |  |  |
| Обзор темы 5 (предлагаемый) |  |  | Приведенная ниже таблица предлагает план проведения данной части курса. Инструкторы могут его модифицировать, а также могут выбрать и включить другие доступные источники. |  |  |  |
| Шаг | Время | Раздел |  | Содержание раздела | Имеющиеся ресурсы |  |
| 1 | 15 мин | Введение |  |  | Презентация 5, слайды 1–3 Практическое занятие 5-1 |  |
| 2 | 5 мин | Общие сведения об обращении с пробами |  | Содержание 5-1 | Презентация 5, слайды 4–7 |  |
| 3 | 5 мин | Лабораторная информационная брошюра |  | Содержание 5-2 | Презентация 5, слайды 8–9 |  |
| 4 | 25 мин | Взятие проб и обеспечение их сохранности |  | Содержание 5-3 Приложение 5-А Приложение 5-Б Приложение 5-В Приложение 5-Г | Презентация 5, слайды 10–17 Практическое занятие 5-2 |  |
| 5 | 20 мин | Обработка проб |  | Содержание 5-4 | Презентация 5, слайды 18–24 Практическое занятие 5-3 |  |
| 6 | 5 мин | Хранение, сроки хранения и уничтожение проб |  | Содержание 5-5 | Презентация 5, слайды 25–28 |  |
| 7 | 15 мин | Транспортировка проб |  | Содержание 5-6 | Презентация 5, слайды 29–37 |  |
| 8 | 5 мин | Выводы |  | Содержание 5-7 | Презентация 5, слайды 38–40 |  |
| Дополнительные материалы на компактном диске |  |  |  |  |  |  |
| Сбор и консервация |  |  |  | Приложение 5-Д Приложение 5-Е |  |  |
| Транспортировка проб |  |  |  | Приложение 5-Ж |  |  |

Перечень материалов / оборудования

- Слайды Power Point или на прозрачных пластиковых листах

- Диаскопический проектор или компьютер с LCD проектором

- Флипчарт, маркерная белая доска или меловая доска

- Бумажные карточки, маркеры, и клейкая лента

- Дополнительный распечатанный материал – по необходимости