Содержание 16-9: Структура и содержание «Руководства по качеству»

| Структура и содержание | «Руководства по качеству» могут существенно различаться, однако структура и содержание «Руководства» должны включать в себя перечисленные ниже компоненты. |
| --- | --- |
| Введение | «Руководство» должно начинаться с введения, содержащего краткий обзор этого документа и самой лаборатории. Во введение следует включить следующую информацию: - Описание лаборатории, в том числе ее истории и деятельности. Эта информация будет полезна клиентам и новым сотрудникам и даст представление о произошедших и происходящих переменах. - Описание того, как осуществляется процесс обновления «Руководства», а также, почему он необходим. |
| Организация и управление | Описание организации лаборатории должно включать: - графическую схему организационной структуры, отражающую иерархию ответственности и полномочий; - юридическую идентификацию лаборатории – эта часть может быть разной в зависимости от местных правил; здесь может быть приведена информацию о том, кто несет юридическую ответственность за работу лаборатории, о сертификации, если она обязательна, и т.п.. |
| Политика в области качества | Раздел с описанием комплекса принципов и правил в отношении качества должен быть одним из первых в «Руководстве», поскольку он формирует основу системы качества: миссию, задачи, распределение ролей – на которую лаборатория будет ориентироваться в своей работе. В этом разделе должно присутствовать заявление руководителей лаборатории об их приверженности системе качества. Вся дальнейшая работа лаборатории будет определяться руководящими принципами в отношении качества. Политика в области качества должна содержать руководящие принципы по всем 12 основным элементам системы качества. |
| Персонал | В «Руководстве» должна быть отражена кадровая политика. В разделе об управлении персоналом должны быть приведены ссылки на ряд документов, но сами документы не включают в собственно «Руководство». Ссылки должны быть сделаны на следующую важную информацию: - Должностные инструкции. У каждого сотрудника лаборатории должна быть точная и четко прописанная должностная инструкция; для некоторых должностей, например интернов и студентов-практикантов, простые предписания будут достаточными. Должностная инструкция должна включать все виды работ, которые могут потребоваться от сотрудника, это позволит производить замены, чтобы обеспечить выполнение необходимой работы в случае отсутствия кого-либо из сотрудников. - Список сотрудников со следующей информацией о каждом: контактная информация (ФИО, адрес, номер телефона); образование и обучение; имеющаяся квалификация для данной должности; ответственность (в том числе в рамках системы качества); другая информация, требующаяся в лаборатории. - Графическая схема организации и условия найма на работу. Наем на работу достаточно подготовленных кадров является крайне важным элементом управления персоналом и залогом успешного функционирования системы управления качеством. Если в лаборатории работают студенты-практиканты или интерны, в разделе кадровой политики должно быть четко прописано, как будет организована их работа. Следует разработать информационный документ для интернов и студентов, который отразит ожидания от их работы, задачи и структуру их работы и объяснит, кто будет руководить их работой и кто будет ее оценивать. |
| Контроль документации | В «Руководстве» должны быть описаны руководящие принципы и процессы, необходимые для контроля документации. Тщательный контроль документации является очень важным в лаборатории. Его предназначение – в том, чтобы: - обеспечивать точные и соответствующие сегодняшнему дню инструкции и процедуры; - обеспечивать надлежащее архивирование; - способствовать выдаче точных и надежных отчетов; - отражать направления работы лаборатории; - обеспечивать конфиденциальность записей и информации о пациентах. |
| Помещения и окружающая среда | В данный раздел следует включить информацию о требованиях к помещениям, инфраструктуре и окружающей среде в лаборатории. Система качества предусматривает поддержание надлежащих помещений, инфраструктуры и условий труда. В «Руководство» может быть включено следующее: - План лаборатории с указанием всех используемых площадей и зон с ограниченным доступом. - Правила использования специальных знаков в лаборатории. Например, специальные указатели или знаки могут потребоваться для комнаты взятия проб. Знаки или схемы с инструкциями будут необходимы для правил техники безопасности и аварийных выходов. Следует изложить правила использования знаков биологической опасности. - Требования к окружающей среде в лаборатории. Эти требования должны быть сформулированы, также должен быть описан порядок проверки того, как эти требования выполняются. В описании требований к условиям окружающей среды (в стандартах) должны быть указаны допустимые диапазоны. |
| Управление оборудованием, реагентами и расходными материалами | В «Руководстве» должен быть описан порядок управления оборудованием, в том числе использование: - регистрационных журналы по оборудованию, - инструкций по эксплуатации в письменном виде, - процедур контроля качества, - процедур по обслуживанию; - процедур замены и удаления оборудования. Управление реактивами и расходными материалами часто оказывается непростой задачей для лаборатории. В разделе о реактивах могут быть описаны процедуры оформления заявок, требования к хранению и приготовлению реагентов, а также контроль качества реагентов. Должен быть прописан порядок управления запасами реагентов и расходных материалов. |
| Безопасность | Очень важно описать правила работы, процессы и процедуры, обеспечивающие безопасную среду в лаборатории. Соображения безопасности касаются персонала лаборатории, ее посетителей, а также окружающего населения. Все сотрудники лаборатории должны быть ознакомлены с «Руководством» и действовать в соответствии с его содержанием. |
| Процедуры до проведения исследования | Все элементы процедур этапа до проведения исследования должны быть определены и описаны в конкретных стандартных операционных процедурах (СОП). В «Руководстве» обычно приводятся ссылки на СОП, а сами СОП хранятся отдельно. СОП должны быть написаны квалифицированными сотрудниками рабочих подразделений, проверены непосредственным руководителем, и утверждены руководителем лаборатории. |
| Процедуры исследования | Процедуры этапа исследования должны быть подробно описаны в СОП. Использование и обслуживание оборудования должно быть описано в инструкциях, а не в стандартных операционных процедурах. |
| Процедуры после проведения исследования | Процедурам этапа после проведения исследования порой уделяют недостаточно внимания, но они очень важны и должны быть отражены в «Руководстве». |
| Контроль качества | Обычно процедуры контроля качества включают в процедуры каждого конкретного анализа, в СОП. Однако «Руководство по качеству» должно содержать положение о приверженности лаборатории задаче обеспечения качества; в нем должны быть ссылки на другие процедуры контроля качества. Следует упомянуть юридические и этические аспекты. |
| Предупреждающие и корректирующие действия, внутренние аудиты | Важным компонентом системы качества является постоянное улучшение; этому способствует анализ и разбор всех проблем и ошибок. В «Руководстве» должна быть ссылка на соответствующие процессы (детально описанные в Теме 14 «Управление нештатными ситуациями»). Внутренние и внешние аудиты являются инструментами непрерывного улучшения системы. Внутренние аудиты являются обязательными в соответствии со стандартом ИСО 15189, порядок их проведения должен быть описан в «Руководстве». |