Тема 8: Контроль процессов – контроль качества качественных и полуколичественных исследований

| Основная цель | Предоставить информацию о том, как проводить контроль качества в качественных и полуколичественных лабораторных исследованиях. |
| --- | --- |
| Длительность (предлагаемая) | 70 минут: 45 минут для презентации 25 минут для практических занятий (3) |
| Цели изучения | По окончании данной части курса участники смогут: - различить встроенные и традиционные контроли; - объяснить, как приготовить и поддерживать контрольные культуры (стоки) для использования в бактериологическом контроле качества; - обсудить применение процедур по контролю качества красителей, используемых в микроскопических исследованиях; - описать методы проверки характеристик микробиологических сред. |
| Контрольные вопросы (предлагаемые) | Предлагаемые вопросы теста (правильные ответы выделены жирным шрифтом) для данной части курса включают: - Качественные исследования – это такие исследования, которые: - используют методы с малой вероятностью ошибки - дают нечисловые результаты - используют статистические методы для установления нормальных пределов - существуют только в учебниках - К причинам, по которым в иммунологических и серологических анализах ставят положительный, слабоположительный и отрицательный контроли, НЕ ОТНОСИТСЯ следующая: - подтвердить то, что положительные результаты надежны - обеспечить выявление слабых реакций - убедиться, что реагенты не просрочены - убедиться в отсутствии контаминации - Укажите четыре характеристики микробиологических сред, по которым проверяют их качество. Возможные ответы включают: стерильность, внешний вид (мутность, необычный цвет, достаточная влажность и ровная поверхность агара); pH; способность поддерживать рост контрольных микроорганизмов; способность выдавать соответствующие биохимические результаты. |
| Обзор темы 8 | Приведенная ниже таблица предлагает план проведения данной части курса. Инструкторы могут его модифицировать, а также могут выбрать и включить другие доступные источники. |

| Шаг | Время | Раздел | Содержание раздела | Имеющиеся ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 мин | Введение |  | Презентация 8, слайды 1–3 Практическое занятие 8-1 |
| 2 | 5 мин | Общие сведения | Содержание 8-1 | Презентация 8, слайды 4–6 |
| 3 | 10 мин | Материалы контроля качества | Содержание 8-2 | Презентация 8, слайды 7–12 |
| 4 | 10 мин | Контроль качества красителей | Содержание 8-3 | Презентация 8, слайды 13–16 |
| 5 | 10 мин | Контроль качества микробиологических сред | Содержание 8-4 | Презентация 8, слайды 17–19 |
| 6 | 20 мин | Выводы | Содержание 8-5 | Презентация 8, слайды 20–22 Практическое занятие 8-2 |

| Дополнительные материалы на компактном диске |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контроль качества микробиологических сред |  | Практическое занятие 8-3 |
| Контроль качества исследований на чувствительность к антимикробным препаратам | Содержание 8-6 | Презентация 8, дополнительные слайды 1–17 |
| Контроль качества молекулярных методов | Содержание 8-7 | Презентация 8, дополнительные слайды 1–11 |

Перечень материалов / оборудования

- Слайды Power Point или на прозрачных пластиковых листах

- Диаскопический проектор или компьютер с LCD проектором

- Флипчарт, маркерная белая доска или меловая доска

- Бумажные карточки, маркеры, и клейкая лента

- Дополнительный распечатанный материал – по необходимости