Занятие 2-1: Ситуация – потребность в организации мер биологической безопасности

| Задача | Выявить потребность в организации мер биологической безопасности. |
| --- | --- |
| Предлагаемая длительность | 10 мин |
| Способ проведения | Решение задачи: индивидуальное или групповое задание или обсуждение всем классом. |
| Инструкция | Раздайте участникам по листку со следующей ситуацией и/или покажите ее на слайде (Презентация 2, слайд 3). На чтение отводится 2 мин. «Ваша лаборатория – вирусологическая. В стране эпидемия птичьего гриппа (H5N1), и Министерство здравоохранения назначило вашу лабораторию референс-лабораторией, ответственной за обработку всех образцов». Задайте вопрос: Какие элементы следует учитывать для обеспечения биобезопасности в вашей лаборатории? |
| Ожидаемые результаты | Постарайтесь направить обсуждение так, чтобы участники перечислили основные элементы защиты, описанные в разделе «Содержание» этой части курса. |

Занятие 2-2: Критический анализ простого плана лаборатории

| Задача | Проанализировать план лаборатории. |
| --- | --- |
| Предлагаемая длительность | 5 мин |
| Способ проведения | «Мозговая атака» (с участием всей группы). |
| Инструкция | Раздайте участникам листки с планом лаборатории. Задайте следующие вопросы: Что Вы можете сказать об этом плане лаборатории? Как организованы пути перемещения пациентов, биологических проб, чистой и использованной лабораторной посуды, контаминированных отходов, а также другие зоны лаборатории? |
| Ожидаемые результаты | В соответствии с этим планом пациенты могут свободно проходить в регистратуру и комнаты для забора проб, но не в лабораторию, где проводят исследования. Подчеркните то, что, по возможности, пути передвижения пациентов и проб не должны пересекаться. Внутри лаборатории пробы должны перемещаться по отдельным путям или так, чтобы свести к минимуму вероятность перекрестной контаминации проб и/или рабочих мест. По этой причине бактериологическое отделение изолировано от помещений для проведения других анализов, чтобы предотвратить контаминацию отходами. И все же у этого плана есть один недостаток – прежде чем попасть в помещение для дезинфекции, все пробы и материалы проходят через бактериологическое отделение. Задайте участникам вопрос: Есть ли вы подобные проблемы в ваших собственных лабораториях? См. Презентацию 2, слайды 9, 13, 14, 15, 18 и 19. |

Занятие 2-3: Важные аспекты биобезопасности при работе с пробами

| Задача | Вовлечь участников в обсуждение основных мер безопасности и средств индивидуальной защиты (СИЗ), применяемых в лабораториях. |
| --- | --- |
| Предлагаемая длительность | 10 мин |
| Способ проведения | «Мозговая атака» (с участием всей группы). |
| Инструкция | Покажите участникам это фото или продемонстрируйте его на слайде 36 из презентации 2. Попросите участников указать на ошибки и сказать, какие СИЗ следует использовать. |
| Ожидаемые результаты | Ответы должны включать следующее: - работа без перчаток; - использованная игла (без защитного колпачка) лежит на столе; - шприц без защитного колпачка лежит на столе; - игла во флаконе в верхнем правом углу фото, приготовленная для повторного использования. Имеются ли СИЗ в лабораториях участников? Используются ли СИЗ как правило или лишь для особых процедур? Используются ли в лабораториях участников СИЗ повторно? |