Приложение 2-A: Разделы стандарта ИСО 15190: 2003

Лаборатории медицинские – частные требования к безопасности

- Раздел 1:  Сфера применения

- Раздел 2:  Нормативные ссылки

- Раздел 3:  Термины и определения

- Раздел 4:  Классификация групп риска

- Раздел 5:  Требования к управлению

- Раздел 6: Проектирование безопасных условий

- Раздел 7:  Персонал, процедуры, документация, инспектирование и записи

- Раздел 8:  Выявление опасностей

- Раздел 9:  Отчетность об инцидентах, травмах, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях

- Раздел 10:  Обучение

- Раздел 11:  Ответственность персонала

- Раздел 12:  Одежда и средства индивидуальной защиты

- Раздел 13:  Правильное содержание помещений

- Раздел 14:  Порядок безопасной работы

- Раздел 15:  Аэрозоли

- Раздел 16:  Боксы биологической безопасности, химические вытяжные шкафы и боксы

- Раздел 17:  Химическая безопасность

- Раздел 18:  Радиационная безопасность

- Раздел 19:  Противопожарная защита

- Раздел 20:  Экстренная эвакуация

Приложение 2- Б. Группы риска и уровни биобезопасности

Таблица 1: Группы риска

Группа риска 1 (отсутствие или низкий индивидуальный и общественный риск).

Микроорганизм, который потенциально не является возбудителем заболеваний человека и животных.

Группа риска 2 (умеренный индивидуальный риск, низкий общественный риск).

Патоген, который может вызвать заболевание у человека или животных, но не представляет серьезной опасности для сотрудников лаборатории, населения, сельскохозяйственных животных и окружающей среды. Контакт с патогеном в лаборатории может вызвать серьезное заболевание, но существуют доступные эффективные профилактические и лечебные меры, и риск распространения инфекции ограничен.

Группа риска 3 (высокий индивидуальный риск, низкий общественный риск).

Патоген, который обычно вызывает серьезное заболевание человека или животных, однако, как правило, не передается от больного к здоровому. Существуют эффективные профилактические и лечебные меры.

Четвертая группа риска (высокий индивидуальный и общественный риск).

Патоген, который обычно вызывает серьезные заболевания у человека или животных и легко передается от больного к здоровому прямо или опосредованно. Эффективных лечебных и профилактических мер в большинстве случаев нет.

Странам (регионам) следует составить национальную (региональную) классификацию микроорганизмов по группам риска, учитывая:

1.  Патогенность микроорганизма.

2.  Способы передачи и круг хозяев микроорганизма. На эти факторы могут влиять уровень существующего иммунитета у местной популяции, плотность и перемещения популяции хозяина, наличие соответствующих переносчиков инфекции и санитарно-гигиенические стандарты.

3.  Доступность на местах эффективных мер предупреждения инфекции. Они могут включать профилактику посредством иммунизации или введения антисывороток (пассивная иммунизация), санитарные мероприятия (например, гигиена пищи и воды), контроль природных резервуаров патогенов в животных или членистоногих переносчиках.

4.  Наличие эффективного лечения на местах. Оно включает в себя пассивную иммунизацию, вакцинацию после контакта с патогеном и использование антимикробных, противовирусных и химиотерапевтических средств, причем следует учитывать возможность появления  штаммов, устойчивых к действию лекарственных средств.

Уровни биологической безопасности

Лаборатории классифицируются как базовые – уровень биобезопасности 1, базовые – уровень биобезопасности 2, изолированные – уровень биобезопасности 3 и максимально изолированные – уровень биобезопасности 4. Классификация лабораторий по уровню биозащиты производится с учетом их назначения, конструкции, используемого оборудования и средств, практики и операционных процедур, необходимых для работы с агентами, относящимися к различным группам риска. В таблице показано, как связаны группы риска и уровни биобезопасности лабораторий, предназначенных для работы с организмами в каждой группе риска. Следует помнить, однако, что группы риска и уровни биобезопасности не являются эквивалентными категориями.

| Таблица. Взаимосвязь групп риска и уровней биобезопасности, практики и оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа риска | Уровень биобезопасности | Тип лаборатории | Работа в лаборатории | Безопасное оборудование |
| 1 | Базовый уровень биологической безопасности 1 | Базовые учебные, исследовательские | НТМ | Нет. Работа на открытых столах |
| 2 | Базовый уровень биологической безопасности 2 | Службы здравоохранения первичного уровня, диагностические и исследовательские лаборатории | НТМ плюс защитная одежда, обозначение биологической опасности | Работа на открытых столах и в БББ для предохранения от потенциальных аэрозолей |
| 3 | Изолированный уровень биологической безопасности 3 | Специальные диагностические и исследовательские лаборатории | Аналогично 2-му уровню плюс специальная одежда, ограниченный допуск, управляемая вентиляция | БББ и/или иная первичная изоляция для всех видов работ |
| 4 | Максимально изолированный уровень биологической безопасности 4 | Лаборатории для работы с опасными патогенами | Аналогично 3-му уровню плюс входные боксы, душевые на выходе, специальное удаление отходов | БББ класса III или костюмы с внутренним избыточным давлением воздуха в сочетании с БББ класса II, автоклавы с двумя крышками (вмонтированные в стену), фильтрование воздуха |
| БББ – бокс биологической безопасности; НТМ – надлежащая техника микробиологических исследований. |  |  |  |  |

Уровни биологической безопасности

Сводная таблица рекомендованных уровней биологической безопасности для работы с возбудителями инфекций

| УББ | Агенты | Работа в лаборатории | Основная изоляция и средства защиты | Помещения, инфраструктура (дополнительная изоляция) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возбудители, о которых нет сведений, что они вызывают заболевания здоровых взрослых людей | Стандартные микробиологические процедуры | Не требуются | Требуются лабораторный стол и раковина |
| 2 | ▪ Возбудители, связанные с заболеваниями человека ▪ Пути передачи: через повреждения кожного покрова, глотание, контакт со слизистыми оболочками | УББ-1 плюс: ▪ ограниченный доступ ▪ знаки биоопасности; ▪ меры предосторожно-сти при обращении с колющими предметами ▪ руководство по биобезопасности, определяющее необходимое обеззараживание отходов и принципы медицинского контроля | Основная изоляция: ▪ БББ класса I или II или иные приспособления для физической защиты, используемые для всех процедур, генерирующих брызги/аэрозоли инфекционного материала СИЗ: ▪ лабораторные халаты, перчатки, защитные средства для лица по необходимости | УББ-1 плюс: ▪ автоклав |
| 3 | ▪ Местные или экзотические агенты, способные передаваться воздушно-капельным путем ▪ Заболевание может иметь серьезные последствия и закончиться летальным исходом | УББ-2 плюс: ▪ контролируемый доступ ▪ обеззараживание всех отходов ▪ обеззараживание лабораторной одежды перед стиркой ▪ определение базового уровня антител | Основная изоляция: ▪ БББ класса I или II или иные приспособления для физической защиты, используемые при всех процедурах с открытыми емкостями с инфекционными агентами СИЗ: ▪ лабораторная одежда, перчатки, респираторная защита по необходимости | УББ-2 плюс: ▪ физическая изоляция от входных коридоров ▪ самозакрывающиеся двойные двери ▪ выходящий воздух не рециркулируется; ▪ отрицательное давление воздуха в лаборатории |
| 4 | ▪ Опасные экзотические агенты, представляющие серьезный риск опасного для жизни заболевания ▪ Зарегистрированная передача воздушно-капельным путем внутри лаборатории, или схожие агенты с неизвестным риском передачи | УББ-3 плюс: ▪ смена одежды перед входом в лабораторию ▪ душ при выходе из лаборатории ▪ обеззараживание всех материалов при выносе из лаборатории | Основная изоляция: ▪ все процедуры выполняются в БББ класса III или БББ класса I или II в сочетании c костюмами, полностью закрывающими тело, с внутренним избыточным давлением воздуха и с подачей воздуха | УББ-3 плюс: ▪ отдельное здание или изолированная зона; ▪ специальные системы для подачи и отвода воздуха, вакуума и обеззараживания ▪ прочие требования, описанные в тексте |

БББ – бокс биологической безопасности, СИЗ – средства индивидуальной защиты, УББ – уровень биологической безопасности.

ВОЗ Практическое руководство по биологической безопасности в лабораторных условиях. Доступно на сайте:

http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11w.pdf

Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories  CDC and NIH , 5th ed., Доступно на сайте:

http://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/BMBL.pdf